# Roteiro do fluxo de produção da NIVELA

Equinova Tecnologia · Plataforma NIVELA (plataforma com banco + pedal) · produção sob pedido

Fontes: fluxograma BPMN da NIVELA (6 páginas), planilha “Nivela · Tempo da linha produtiva” e documento “Design organizacional da Equinova”.

# 1. Visão geral

A Equinova não fabrica a NIVELA para estoque. Cada unidade nasce de um pedido do cliente, e a empresa monta, testa, inspeciona e expede apenas o que foi vendido. O produto é único (plataforma com banco e pedal) e não há venda avulsa de peças.

O processo combina duas lógicas, como indica o título da página 1 do fluxograma:

MTO (make to order): a plataforma e o banco são comprados do fornecedor conforme projeto específico, mas só são montados e testados depois que o pedido é confirmado.

ATO (assemble to order): o pedal e os acessórios (barras e elásticos) são comprados prontos ou como componentes, e montados/adaptados sob pedido.

A demanda prevista é de 15 unidades por mês e a operação conta com nove funcionários fixos na fase de comercialização: Direção Geral (1), Engenharia e Produção (4), Controle de Qualidade (1), Comercial (1) e Administrativo e Logística (2).

## Quem participa

| Área / ator | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Cliente | Faz o pedido e recebe o produto. |
| Comercial | Recebe, libera o pedido e identifica os itens. |
| Administração e logística – Compras | Repõe o estoque de compras junto aos fornecedores. |
| Administração e logística – Almoxarifado e expedição | Reserva e separa materiais, confere acessórios, embala e expede. |
| Engenharia e produção – Montagem mecânica | Inspeciona, monta e testa a plataforma com banco. |
| Engenharia e produção – Integração eletrônica | Instala, calibra e testa a eletrônica; prepara e testa o pedal. |
| Qualidade | Inspeciona o pedido final conforme POP e inspeciona materiais recebidos. |
| Fornecedores | Entregam plataforma e banco, componentes eletrônicos, acessórios e pedais. |

# 2. Fluxo principal: do pedido à expedição (página 1)

Figura 1 – Página 1 do fluxograma: do pedido à expedição (MTO + ATO).

Roteiro passo a passo:

Receber o pedido. O cliente envia um pedido de venda e o evento “Pedido recebido” inicia o processo na área Comercial.

Liberar o pedido. O Comercial valida e libera o pedido. Pagamento, nota fiscal e devoluções são fluxos administrativos complementares, fora deste fluxograma.

Identificar os itens do pedido. O Comercial define o que compõe o pedido: plataforma com banco, pedal e acessórios.

Reservar itens do pedido (subprocesso, página 6). O Almoxarifado verifica e separa os materiais. Se faltar algo, dispara um pedido de compra urgente (página 4) e aguarda a reposição.

Conferir acessórios. O Almoxarifado confere as barras e os elásticos do pedido.

Montar e testar plataforma com banco (subprocesso, página 2). A Montagem mecânica e a Integração eletrônica trabalham na plataforma.

Preparar o pedal (subprocesso, página 3). A Integração eletrônica integra e testa o pedal.

Inspecionar o pedido conforme POP. A Qualidade confere itens e testes previstos: plataforma com calibração aprovada, banco encaixado na plataforma, pedal com leitura e comunicação testadas. Não conformidades são registradas.

Decisão “Pedido conforme?”. Se NÃO, o pedido volta para “Corrigir / completar pedido” e é inspecionado de novo. Se SIM, segue para a embalagem.

Embalar e expedir. O Almoxarifado embala o pedido e o expede; o evento final é “Pedido expedido” e o produto chega ao cliente.

# 3. Subprocesso: montar e testar a plataforma com banco (página 2)

Figura 2 – Página 2: montagem e testes da plataforma com banco.

A plataforma e o banco chegam do fornecedor (projeto específico, altura de 20 cm, banco encaixado na plataforma) já com peças de encaixe para células de carga, bateria e demais itens eletrônicos. Medidas e tolerâncias restantes ainda precisam ser validadas.

Parte mecânica (Montagem mecânica):

Com os componentes separados, inspecionar plataforma e banco.

Verificar montagem, fixação e funcionamento do banco (fixações, travas, estabilidade e isolamento da placa sensorizada).

Em paralelo, testar a parte mecânica. Se reprovada, corrigir e testar novamente; se aprovada, aguarda a eletrônica.

Parte eletrônica (Integração eletrônica), em paralelo:

Instalar células de carga, HX711, ESP32 e bateria nos encaixes.

Inspecionar a montagem eletrônica; se não conforme, corrigir e inspecionar de novo.

Calibrar as células de carga.

Testar a distribuição de força (POP). Se reprovada, corrigir a parte eletrônica e repetir calibração e teste.

Quando as duas frentes são aprovadas, o fluxo se reúne e o evento final é “Plataforma com banco aprovada para pedido”.

# 4. Subprocesso: preparar o pedal (página 3)

Figura 3 – Página 3: preparação do pedal (ATO).

O pedal é comprado pronto e adaptado sob pedido; é um acessório solto, sem fixação na plataforma.

Pedal solicitado: início do subprocesso.

Integrar Hall, ímã, ESP32 e bateria ao pedal.

Testar pedais e Bluetooth (leitura, alimentação e comunicação com o aplicativo).

Pedais aprovados? Se não, corrigir e retestar; se sim, “Pedal pronto”.

# 5. Abastecimento: reposição do estoque de compras (páginas 4, 5 e 6)

Como a produção depende de itens comprados, três páginas do fluxograma garantem que o material esteja disponível quando o pedido chegar.

## 5.1 Reservar itens do pedido (página 6)

Figura 4 – Página 6: reservar itens do pedido.

Com o pedido liberado, o Almoxarifado verifica os componentes e acessórios do pedido no estoque de compras.

Materiais disponíveis? Se SIM, separa os materiais para produção e acessórios e marca “Materiais reservados”.

Se NÃO, Compras solicita a reposição (pedido de compra urgente para a página 4), o pedido aguarda e, com a “Reposição concluída”, o estoque é reposto e a separação segue.

Pontos em aberto no fluxograma: quantidade e prazo máximo de espera por material ainda estão “a definir”.

## 5.2 Reposição do estoque de compras (página 4)

Figura 5 – Página 4: reposição do estoque de compras.

Dois gatilhos iniciam a reposição: “Estoque abaixo do mínimo” e “Falta de material identificada” (pedido urgente vindo da reserva).

Compras define itens e quantidades e compra os itens, enviando o pedido de compra aos fornecedores.

O Almoxarifado recebe e inspeciona os itens (página 5) e, quando aprovados, atualiza o estoque de compras e informa “Reposição concluída”.

Estoque mínimo: plataforma e banco, componentes eletrônicos (células de carga, HX711, ESP32 e bateria), acessórios e pedais. Ponto de reposição a definir pelo prazo do fornecedor e pela demanda de 15 unidades/mês.

## 5.3 Receber e inspecionar itens (página 5)

Figura 6 – Página 5: receber e inspecionar itens (POP).

Itens entregues pelo fornecedor são recebidos pelo Almoxarifado.

A Qualidade inspeciona os materiais recebidos conforme POP.

Conforme? SIM: os itens são armazenados no estoque de compras e ficam liberados. NÃO: o item é segregado, a não conformidade é registrada, o item é devolvido ao fornecedor e aguarda-se a reposição.

# 6. Tempos da linha produtiva

A planilha “Nivela · Tempo da linha produtiva” estima o tempo de um pedido (versão Premium). Os tempos abaixo são por pedido.

| Etapa | Área | Tempo (min) |
| --- | --- | --- |
| Receber, liberar e identificar o pedido | Comercial | 35 |
| Conferir e separar os materiais | Almoxarifado | 46 |
| Montar e testar a parte mecânica | Montagem mecânica | 36 |
| Instalar, calibrar e testar a parte eletrônica | Eletrônica | 103 |
| Espera entre áreas | Espera | 20 |
| Montar e testar o pedal | Eletrônica | 78 |
| Espera para buscar o pedal | Espera | 3 |
| Inspeção final | Qualidade | 24 |
| Embalar | Almoxarifado | 13 |

Retrabalho (tempo esperado = chance de reprovar × tempo para corrigir):

| Retrabalho | Chance de reprovar | Tempo para corrigir (min) | Tempo esperado (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte mecânica reprovada | 5% | 29 | 1,45 |
| Parte eletrônica reprovada | 10% | 35 | 3,50 |
| Pedal reprovado | 9% | 29 | 2,61 |
| Pedido reprovado na inspeção final | 5% | 94 | 4,70 |

Resultado por pedido:

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Trabalho (pessoa-min, com retrabalho) | 347,26 min (335 de etapas + 12,26 de retrabalho esperado) |
| Espera | 23 min |
| Tempo do pedido com uma pessoa só | 370,26 min (≈ 6,17 h) |
| Tempo com mecânica e eletrônica em paralelo | 332,81 min (≈ 5,55 h) |

O paralelo desconta o menor dos dois ramos (mecânica: 36 + 1,45 = 37,45 min; eletrônica: 103 + 3,5 = 106,5 min), porque a parte mecânica é executada durante a eletrônica. A etapa mais longa é a eletrônica da plataforma (103 min), seguida do pedal (78 min); juntas somam mais da metade do trabalho do pedido, o que justifica o engenheiro eletrônico e o técnico na equipe fixa.

# 7. Controles de qualidade ao longo do fluxo

| Ponto de controle | O que é verificado |
| --- | --- |
| Recebimento de materiais (p. 5) | Inspeção conforme POP; item não conforme é segregado, registrado e devolvido. |
| Parte mecânica (p. 2) | Teste mecânico, com fixações, travas, estabilidade e isolamento da placa sensorizada. |
| Montagem eletrônica (p. 2) | Inspeção da montagem e depois calibração das células de carga. |
| Distribuição de força (p. 2) | Teste POP da parte eletrônica. |
| Pedal (p. 3) | Teste de leitura, alimentação e Bluetooth com o aplicativo. |
| Inspeção final (p. 1) | Inspeção do pedido conforme POP; se não conforme, corrigir/completar e reinspecionar. |

# 8. Pontos em aberto

Medidas e tolerâncias da plataforma e do banco ainda a validar.

Quantidade mínima e ponto de reposição do estoque de compras a definir.

Quantidade e prazo máximo de espera por material faltante a definir.

A inspeção final e a reinspeção após “Corrigir / completar pedido” não têm tempo de retrabalho separado além dos 94 min na planilha.

Nota sobre as imagens: as figuras foram redesenhadas a partir do arquivo .drawio enviado (mesmas etapas, raias e ligações), com leve diferença de aparência em relação ao draw.io. Para a versão oficial, exporte as páginas direto do draw.io.